LABORATORIO DE SISTEMAS DIGITALES

PRÁCTICA NO 5

FAMILIAS TTL y CMOS

Profesor: Orlando Heredia					Fecha: Feb 2005

OBJETIVOS

- Estudiar y comparar las principales características de las familias TTL y CMOS.

- Emplear métodos para interconectar circuitos de diferentes familias.

- Comprender el uso de las salidas del tipo colector abierto y tres estados.

- Diseñar circuitos lógicos usando la conexión AND alambrada.

INFORMACIÓN PRELIMINAR

El alumno deberá leer y conocer sobre los siguientes temas:

- Características de la serie TTL y serie CMOS (4000)

- Salidas de colector abierto, conexión AND cableada y  TTL de tres estados.

- Circuitos Integrados: 4049, 4050, 74 HC

- Manejo de CMOS por TTL y manejo de TTL por CMOS.

LABORATORIO

- Construya un circuito que genere las funciones  F (TTL) y G (TTL) sin simplificar según se especifica a continuación. Las variables A, B, C, D son entradas con niveles TTL.

H = (A + B)’ (C+F) (D’ + E)’	G = (A + E)’+B

- Implemente la funcion G utilizando al menos una compuerta TTL con SALIDA colector abierto.

- Implemente la función H en lógica TTL usando la denominada AND cableada en reemplazo de la operación AND.

- Desarrolle la interfaz para obtener las funciones M (CMOS) = (H + G) y P (CMOS) = (H G)’ con niveles de salida CMOS (VDD = 12 v) y con base en las funciones H y G en lógica TTL.

- Empleando compuertas de tres estados, construya un circuito que permita el paso o selección de una de dos posibles señales de entrada hacia una salida Z.