LABORATORIO DE SISTEMAS DIGITALES

PRÁCTICA NO 3

REPRESENTACIONES ALTERNAS

Profesor: Orlando Heredia					Fecha: Feb 2005

OBJETIVOS

- Comprender el concepto de universalidad de las compuertas Nand y Nor

- Emplear el teorema de DeMorgan en circuitos lógicos.

- Comprender las diferentes formas de representar compuertas y funciones lógicas.

INFORMACIÓN PRELIMINAR

El alumno deberá leer y conocer sobre los siguientes temas:

- Representación de funciones lógicas (2.3)

- Circuitos combinatorios (3.1)

- Nivel de activación (3.1.2).

- Circuitos de dos o más niveles (3.1.4).

- Simulación de circuitos (3.2).

LABORATORIO

- Construya (monte) un circuito tal que la salida encienda de un led cuando sea baja (nivel lógico cero), calcule la resistencia en serie con el led. El circuito debe responder al siguiente enunciado: “La salida del circuito será baja, siempre que dos de sus entradas A, B, C sean bajas, o en caso de que sus entradas E y D sean diferentes”. Presente el diagrama lógico de dos (2) circuitos diferentes que cumplan con lo antes indicado.

- Monte un circuito que genere la función P usando AL MENOS UNA compuerta: NAND y UNA NOR.

- Donde:

- F(a, b, c) = (0,2,4,6) 	H(  a, b, c) = (1, 3)

- G(a, b, c) = (1, 4) 		K(  a, b, c) = (0, 2, 3,7)

| MESON | P |
| --- | --- |
| 1, 2 | F+G |
| 3, 4 | F+HK |
| 5, 6 | H+K |