LABORATORIO DE SISTEMAS DIGITALES

PRÁCTICA NO 7

CIRCUITOS SECUÉNCIALES y MONOESTABLES

Profesor: Orlando Heredia					Fecha: Feb 2005

OBJETIVOS

- Estudiar los dispositivos secuenciales básicos.

- Construir y observar el funcionamiento de circuitos contra rebote.

- Entender el uso y limitaciones de un contador como divisor de frecuencia.

INFORMACIÓN PRELIMINAR

El alumno deberá leer y conocer sobre los siguientes temas:

- Biestables asíncronos y sincronizados.

- Circuitos contadores.

- Circuitos contra rebotes para interruptores.

LABORATORIO

- Construya un monoestable  para un ancho de pulso según se indica en la tabla.  Use el 74XX121, el 74XX122 o el ‘123. Determine de la resistencia y el condensador externo usando las formulas o las graficas de las hojas de datos de los dispositivos. Muestre en el osciloscopio una señal periódica de disparo y la salida del monoestable.

| - MESON | - ANCHO DE PULSO (mseg) |
| --- | --- |
| - 1 | - 40 |
| - 2 | - 50 |
| - 3 | - 60 |
| - 4 | - 70 |
| - 5 | - 80 |
| - 6 | - 30 |

- Compruebe el funcionamiento del contador binario y un circuito contra rebotes para un interruptor pulsador (push bottom) sin retención, para esto haga lo siguiente:

- Construya un contador asíncrono con salida en base catorce codificada en binario, conteo: 0, 1, 2, 3,..... , 12, 13, 0, 1. ¿Cual es la relación de frecuencia entre la señal del reloj y la señal del bit más significativo del contador ¿

- Arme el contador con indicadores en las salidas de cada flip flop. Conecte un generador de pulsos en la entrada de reloj del circuito. Utilice una frecuencia de 0.5 Hz. Observe las salidas  en el osciloscopio.

- Use un interruptor pulsador para aplicar manualmente pulsos en la entrada reloj del contador. Observe y explique el efecto de rebote sobre el contador.

- Arme un circuito contra rebotes con un monoestable para un interruptor pulsador y pruebe su funcionamiento. Proceda de la manera siguiente:

Monte el circuito contra rebotes para el interruptor. Conecte la salida del circuito contra rebotes a la entrada reloj del contador. Accionando el interruptor aplique manualmente pulsos de sincronización al contador. Explique.

- Diseñe (no monte) un monoestable usando compuertas lógicas CMOS y dispositivos pasivos.