LABORATORIO DE SISTEMAS DIGITALES

PRÁCTICA NO 9

CONTADORES EN CIRCUITOS INTEGRADOS

Profesor: Orlando Heredia					Fecha: Feb 2005

OBJETIVOS

- Comprender y utilizar contadores asíncronos y síncronos en circuitos integrados.

- Entender las maneras de Interconectar contadores en circuitos integrados.

INFORMACIÓN PRELIMINAR

- El alumno deberá leer y conocer sobre los siguientes temas:

- Contadores en circuitos integrados.

- Funcionamiento de los C.I. contadores.

PRE-LABORATORIO

El alumno debe traer los diagramas de conexión y los diagramas de transición y de tiempos para todas las salidas de los contadores de cada uno de los montajes.

LABORATORIO

Observe todas las señales de salida de los circuitos integrados contadores para cada una de las experiencias.

- Estudie la hoja de datos del C.I. 7490 y configure el contador como:

- Divisor por 10 con ciclo de trabajo (Duty Cycle) del 50%.

- Conecte un C.I. contador con carga asíncrona (74191, 74193 u otro) como:

- Contador desde 2 hasta 11 (diez estados), no desmonte.

- Configure un C.I. contador con carga sincronizada (74163 u otro) como:

- Contador desde 2 hasta 11 (diez estados), no desmonte.

- Monte dos divisores de frecuencia por 20, de la siguiente manera:

- Utilice la salida de peso cuatro del montaje del punto 4, como señal de reloj de un divisor por dos y observe la salida en el osciloscopio.

- Utilice la salida de peso cuatro del montaje del punto 5, como señal de reloj de un divisor por dos y observe la salida en el osciloscopio.

Explique