LABORATORIO DE SISTEMAS DIGITALES

PRÁCTICA NO 1

Circuitos Integrados combinacionales

Profesor: Orlando Heredia					Fecha: Feb 2005

MESÓN:

Estudiante:

Estudiante:

OBJETIVOS

- Entender y utilizar el entrenador de circuitos digitales.

- Obtener las representaciones de un circuito integrado combinacional.

INFORMACIÓN PRELIMINAR

El alumno deberá leer y conocer sobre los siguientes temas:

- Entrenador Digital del laboratorio.

- Representaciones de circuitos combinacionales.

- Conexiones y niveles lógicos en circuitos Integrados TTL.

LABORATORIO

- Monte el circuito de la figura P1-1. Utilizando interruptores del entrenador digital y al menos un interruptor SPST produzca los niveles lógicos altos y bajos (H, L) de las entradas variables (C0, C1, C2, C3) . Fije los valores D0 a D7 según se indica en la tabla 1-1. Obtenga la tabla de la verdad, la expresión en álgebra de Boole y la expresión en suma de minitérminos de la salida Y en función  de las tres variables. Determine la función de la entrada C3

| - PIN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - MESON | - D0 | - D1 | - D2 | - D3 | - D4 | - D5 | - D6 | - D7 |
| - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 1 |
| - 2 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 3 | - 0 | - 1 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 1 |
| - 4 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 |
| - 5 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 |
| - 6 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 |

- Tabla 1-1

Figura P1-1 Circuito combinacional usando el 74XX151