PRÁCTICA NO 10

APLICACIONES

Profesor: Orlando Heredia					Fecha: Feb 2005

OBJETIVOS

- Comprender las aplicaciones de circuitos secuenciales.

- Realizar el diseño de circuitos secuenciales simples.

INFORMACIÓN PRELIMINAR

El alumno deberá leer y conocer sobre los siguientes temas:

- Análisis y diseño de circuitos sincronizados.

- Almacenamiento y transferencia de datos.

- Circuitos “reset power on”.

LABORATORIO

- ESTUDIANTE A:

- Construya un circuito que permita introducir desde un teclado (un interruptor por cada número decimal) dos números del 0 al 9 mostrándolo en dos display. El circuito debe poseer un interruptor pulsador adicional mediante el cual se pueda, cada vez que se presione, aumentar en una unidad el número en el display. Utilice los dos displays del equipo entrenador del laboratorio.

- ESTUDIANTE B:

- El sistema permitirá controlar las luces (leds) de dos semáforos para dos calles de un solo sentido (Norte/Sur y Este /Oeste) en la tabla se indican el tiempo que deben estar encendidas las luces.

| SENTIDO | LEDS | DURACION |
| --- | --- | --- |
| N/S | R1 | 49 s |
| N/S | Y1 | 7 s |
| N/S | G1 | 56 s |
| E/O | R2 | 63 s |
| E/O | Y2 | 7 s |
| E/O | G2 | 42 s |